《 计算机体系结构 》

实验报告

| 班 级： | 计211 |
| --- | --- |
| 学 号： | 19001531 |
| 姓 名： | 陈正江 |
| 指导教师： | 梁建宁 |

信息科学与工程学院

2023年11月

实验名称  Tomasulo算法

实验地点  信息楼418        实验日期   2023.11.29

- 实验目的

1、加深对指令级并行性及其开发的理解；

2、加深对Tomasulo算法的理解；

3、掌握Tomasulo算法在指令流出、执行、写回各阶段对浮点指令和Load/ Store指令进行的操作；

4、掌握采用了Tomasulo算法的浮点处理部件的结构；

5、掌握保留站的结构；

6、给定被执行代码片段，对于具体某个时钟周期，能够写出保留站、指令状态表以及浮点寄存器状态表内容的变化情况。

- 实验设备

实验平台采用Cache模拟器。

- 实验原理

1、指令集并行性及其开发

（1）由于指令可以并行执行，所以指令之间可能实现的重叠执行称为指令级并行（ILP）。

（2）基础块是一段顺序执行的代码，除了入口外没有其他的转入分支，除了出口外没有其他的转出分支。一个基础块一般包含3-6条指令，基础块类的指令一般互相依赖，挖掘并行性很受限制，所以一般需要在不同的基础块之间寻找指令并行性。

（3）指令级并行大体有两种不同的开发方法：一是依靠硬件来帮助动态发现和开发并行，二是依靠软件技术在编译时静态发现并行。

（4）挖掘指令级并行性的目的：最大化IPC，或者最小化CPI。

2、Tomasulo算法基本步骤

（1）发射

从FIFO指令缓冲栈中获取下一条指令，如果保留栈有空闲，将指令发射到保留栈中；如果操作数尚未获得，暂时让指令停顿；重命名寄存器，能够消除WAR、WRW冒险。

（2）执行

当操作数可用时，将其保存到正等待该数的保留栈中；当所有操作数都准备好了，执行指令（要避免RAW冒险）；为了防止存储器冒险，Load和Store指令维持原程序中的顺序；为了维持异常行为跟原来一样，指令不允许开始执行，一直到前面所有的分支指令都完成。

（3）写回

通过公共数据通道CDB将结果写到保留栈和寄存器堆；Store 指令保留在Store缓冲栈，需要一直等到存储值和存储地址可用为止，然后在有空闲存储器单元时，立即写入结果。

- 实验操作及运行结果

## 1、假设浮点功能部件的延迟时间为：加减法2个时钟周期，乘法10个时钟周期，除法40个时钟周期，Load部件2个时钟周期。

### ① 对于下面的代码段，给出当指令MUL.D即将写回时，保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容。

L.D     F6, 24(R2)

L.D     F2, 12(R3)

MUL.D  F0, F2, F4

SUB.D  F8, F6, F2

DIV.D   F10, F0, F6

ADD.D  F6, F8, F2

② 按步进方式执行上述代码，利用模拟器的“小三角按钮”的对比显示功能，观察每一个时钟周期前后各信息表中内容的变化情况。

前4个周期中，第1条load指令完成了流出-执行-写结果，第2条load指令完成了流出-执行过程，尚未写回。寄存器F6、F2、F0、F8重命名为Load1、Load2、Mult1、Add1。寄存器F6的值更新，存进寄存器状态表中（M1），并在保留站中暂存MULT和SUB的相关操作数的信息。由于第2条Load指令与MULT指令和SUB指令之间存在数据相关（寄存器F2），所以第4周期开始时MULT指令还没有进入执行阶段。

到第5个周期，第2条Load指令完成写回，DIV指令流出，将寄存器F10重命名为Mult2。寄存器F2的值更新，值存进寄存器状态表中（M2）；MULT指令和SUB指令可以正常往下执行，并将对应操作数的值存进保留站中。

到第6个周期，寄存器F6重命名为Add2。MULT指令与DIV指令之间存在数据相关（寄存器F0），所以第6周期开始时DIV指令还没有进入执行阶段。

SUB指令与ADD指令之间存在数据相关（寄存器F8），所以第7周期开始时ADD指令还没有进入执行阶段。

到第8个周期，SUB指令完成写结果。寄存器F8的值更新，存进寄存器状态表中（M3）；ADD指令可以正常往下执行，并将对应操作数的值M3存进保留站中。

到第11个周期，ADD指令完成写结果。寄存器F6的值更新，存进寄存器状态表中（M4），保留站中清除ADD指令相关记录，Add2的状态Busy还原为No。

从第6-15个周期，MULT指令始终处于执行阶段（乘法需要10个周期延迟），到第16个周期，MULT指令完成写结果。保留站中清除MULT指令相关记录，Mult1的状态Busy还原为No。寄存器F0的值更新，存进寄存器状态表中（M5）；DIV指令可以正常开始执行，并将对应操作数的值M5存进保留站中,。

从第17到第56周期为DIV指令的执行阶段（除法需要延迟40个周期），其他指令、保留站、寄存器状态表、Load部件表等没有变化。

到第57个周期，DIV指令完成写结果。保留站中清除DIV指令相关记录，Mult2的状态Busy还原为No。寄存器F10的值更新，存进寄存器状态表中（M6）。至此，该代码段的所有指令全部执行完毕。

## 2、对于与上面相同的延迟时间和代码段：

### ① 给出在第3个时钟周期时保留站的内容。

### ② 步进5个时钟周期，给出这时保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容。

在①的基础上再步进5个周期，此时为第8个时钟周期，保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容如下图：

### ③ 再步进10个时钟周期，给出这时保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容。

在②的基础上再步进10个周期，此时为第18个时钟周期，保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容如下图：

## 3、假设浮点功能部件的延迟为：加减法3个时钟周期，乘法8个时钟周期，除法40个时钟周期。自己编写一段程序（要在实验报告中给出），重复上述步骤2的工作。

### （1）	编写的程序如下：

L.D     F6, 12(R3)

L.D     F2, 24(R2)

SUB.D  F4, F6, F2

MUL.D  F0, F2, F4

DIV.D   F10, F0, F6

ADD.D  F6, F8, F2

### （2）重复上述步骤2中的工作：

先在Tomasulo算法模拟器中重新输入指令，然后根据要求修改各个浮点功能部件的延迟时间，随后开始逐步执行程序。

① 给出在第3个时钟周期时保留站的内容。

② 步进5个时钟周期，给出这时保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容。

在①的基础上再步进5个周期，此时为第8个时钟周期，保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容如下图：

③ 再步进10个时钟周期，给出这时保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容。

在②的基础上再步进10个周期，此时为第18个时钟周期，保留站、Load缓冲器以及寄存器状态表中的内容如下图：